Кухонный комбайн

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	4

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	5

УПАКОВКА И РАСПАКОВКА	5

МЕСТО УСТАНОВКИ	5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЧИСТКЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРОТЕРКИ	6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ	6

ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО УЗЛА	7

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСХЕМА	8

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание оборудования

Экспликация

Tramoggia		- загрузочный бункер

Leva grattugia	- рычаг сыротерки

Volantino		- маховичок

Quadro comandi	- пульт управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Единица измерения | AB.8/D | TR.8/D | GR.8/D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание | В/Гц/фазы | 230В 50Гц 1 фаза |  |  |
| Мощность | кВт (л.с.) | 0.37 (0,5) | 0.37 (0,5) | 0.37 (0,5) |
| Почасовая производительность мясорубки (теоретическая) | кг | 50 | 50 | / |
| Почасовая производительность сыротерки | кг | 20 | / | 20 |
| Масса нетто | кг | 11 | 9.5 | 8.5 |
| Масса с упаковкой |  | 12 | 10.5 | 9.5 |
| Установка |  | На рабочем столе |  |  |

Внимание!

Аппарат мод. 8D необходимо после каждых 10 мин. работы выключать на 20 минут, чтобы избежать перегрузки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

УПАКОВКА И РАСПАКОВКА

Аппарат упаковывается в картонный короб  с пенопластовыми вставками, обеспечивающими максимальную сохранность оборудования во время транспортировки.

- При перевозке упакованного аппарата соблюдайте соответствующие инструкции.

- Вскройте упаковку и проверьте, не повреждено ли оборудование. Упаковочную тару необходимо сохранить для будущих перевозок.

- Аппарат следует поднять таким образом, как это показано на рисунке, и перенести  его в помещение, предназначенное для                                                                                                                                     установки.

МЕСТО УСТАНОВКИ

Помещение, в котором устанавливается аппарат, должно быть хорошо освещенным и располагать розеткой для подключения к сети электропитания. Опорная поверхность должна быть достаточно широкой, ровной и сухой. Запрещается устанавливать оборудование в помещениях с легковоспламеняющимися и горючими материалами. В любом случае, при установке следует соблюдать предписания действующего законодательства по технике безопасности на производстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ – ОПАСНО: Подключение к сети электропитания должно производится только квалифицированными специалистами.

Одна фаза - 230В

Следует убедиться в полной исправности заземляющей установки. Проверьте, соответствуют ли напряжение сети (В) и частота (Гц) параметрам аппарата, указанным на шильдике и электросхеме. Аппарат снабжен шнуром питания, к которому подсоединяется многоконтактный штепсель. Штепсель следует подсоединить к выключателю с дифференциалом, расположенному на стене.

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЧИСТКЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРОТЕРКИ

- На комбинированных версиях сыротерка-мясорубка, перед началом работы с сыротеркой следует снять режущий узел мясорубки.

- Поднимите рычаг сыротерки и введите продукт в ее загрузочную воронку.

- Опустите рычаг и переведите выключатель в положение "I".

- Постепенно нажимайте на рычаг до тех пор, пока не закончится продукт.

- Переведите выключатель в положение "0" и остановите аппарат.

- После того, как продукт полностью закончится, поднимите рычаг и поместите в загрузочную воронку сыротерки новую порцию. Вновь опустите рычаг и переведите выключатель в положение "I".

- После того, как продукт закончится, переведите выключатель в положение "0".

- По завершении работы ролик следует очистить: для этого следует протереть в сыротерке ломоть черствого хлеба; также можно воспользоваться специальной кисточкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ

- На комбинированных версиях сыротерка-мясорубка, перед началом работы с мясорубкой следует опустить рычаг сыротерки.

- Зафиксируйте круглую рукоятку загрузочной воронки мясорубки.

- Слегка, не до упора, закрутите маховичок, расположенный на выпускном отверстии мясорубки.

- Переведите выключатель в положение "I" и запустите мясорубку.

- Введите продукт в верхнюю загрузочную воронку мясорубки и прижмите его с помощью толкателя, входящего в комплект мясорубки.

- После того, как продукт закончится, переведите выключатель в положение "0".

- По завершении работы режущий узел мясорубки следует снять и промыть в горячей воде либо в посудомоечной машине с помощью подходящих моющих средств.

ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО УЗЛА

Мод. AB.8D - TR.8/D:

- Извлеките воронку из верхней загрузочной горловины.

- Поверните маховичок против часовой стрелки.

- Извлеките в следующей последовательности:

- решетку с отверстиями;

- нож;

- шнек

- Поверните рукоятку загрузочной воронки против часовой стрелки и извлеките загрузочную воронку мясорубки.

- Для сборки режущего узла следует произвести все вышеуказанные операции в обратном порядке.

Каждый раз перед началом работы проверьте, прочно ли закреплены съемные детали на аппарате.

ЭЛЕКТРОСХЕМА