# С Ы Р О Т Е Р К А

Для твердых сортов сыра

8/D

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

  - Обращение к покупателям…………………………………………….2

  - Правила безопасности………………………………………………….2

  - Особые предупреждения………………………………………………3

  - Устройства защиты         ………………………………………………3

  - Технические характеристики…………………………………………4

- УСТАНОВКА

  - Упаковка и транспортировка прибора………………………………5

  - Подключение прибора………………………………………………….5

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

  - Описание прибора………………………………………………………5

  - Включение/выключение………………………………………………6

  - Работа прибора…………………………………………………………..6

- УХОД

  - Чистка…………………………………………………………………….6

- ПОМОЩЬ И  ГАРАНТИЯ

  - Помощь…………………………………………………………………...7

  - Гарантия………………………………………………………………….7

Электрические схемы…………………………………………………...8

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Обращение к покупателям

Спасибо вам за то, что вы остановили свой выбор на продукции нашей фирмы. В течение  40 лет своего существования наша компания разрабатывает и производит профессиональное оборудование для пищевой промышленности, такое как мясорубки, терки, размельчители и т.д.

При эксплуатации оборудования следуйте рекомендациям, предложенным в данной инструкции.

Оборудование соответствует требованиям стандартов ЕС по безопасности.

  - Правила безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, содержащей информацию по безопасной установке, использованию и уходу за прибором.

Храните инструкцию в легко доступном месте.

Данный прибор должен использоваться только по назначению. Использование прибора в любых других целях является опасным. Производитель не несет ответственности за травмы и неисправности, возникшие в результате неправильного использования прибора.

Основные правила пользования прибором:

- Очищайте рабочую поверхность.

- Не перемещайте прибор, если он подключен к электросети.

- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.

- При отключении прибора от сети не тяните за провод или сам прибор.

- Не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений (солнце, дождь и т.д.).

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Не используйте прибор вне помещения.

- Не разрешайте детям или необученному персоналу пользоваться прибором.

- Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы. Особое внимание обращайте на защиту рук, волос и одежды.

- Не повреждайте электрический провод.

- Не допускайте контакта гибкого провода с горячими или абразивными поверхностями.

- Не используйте прибор при обнаружении неисправностей.

- Не используйте для чистки прибора вещества, способные вызвать коррозию или другие повреждения.

Перед проведением любых работ по чистке и уходу отключите прибор от электросети.

В случае обнаружения неисправностей отключите прибор от электросети и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами сервисной службы.

Используйте только запасные детали, поставляемые производителем прибора.

Любые нарушения данного правила могут угрожать безопасности при работе с прибором.

Провод, подключающий прибор к электросети, не должен быть скручен.

Не оставляйте прибор включенным в розетку, если не предполагаете его использовать.

  - Особые предупреждения

- Не допускайте контакта вентилятора двигателя прибора с посторонними предметами, как металлическими, так и не металлическими.

- Устанавливайте прибор на ровной поверхности, не допускайте попадание посторонних предметов под основание прибора.

- Не используйте продукты, не подходящие для данного прибора.

- Детали прибора смазаны маслом для обеспечения надежной долговременной работы.

Дополнительная смазка не требуется.

  - Устройства  защиты

Внимание!

Строго запрещается удалять или изменять устройства защиты, которыми оснащен  прибор.

Панель низкого напряжения.

Расположена внутри прибора. Обеспечивает безопасную работу выключателей и защитных автоматов.

Защитная панель предотвращает самопроизвольное включение прибора после временного отключения электроэнергии.

# Микропереключатель

Расположен на рукоятке терки. Регулирует открывание рабочей емкости терки.

# Защитная решетка

Расположена под трущим цилиндром и перед режущим устройством.

  - Технические характеристики

Прибор изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, а его рабочие части исключительно из 18/8 нержавеющей стали.

Модель GM:

Мощность (kW)                                              0,38

Переменное напряжение:      230V –50/60Hz (однофазный)

400V – 50/60Hz (трехфазный)

Масса (кг)                                                          8,5

Габариты (см)                                            270х230х310

Производительность (кг/час)                           20

Для мод.8: Необходимо отключать прибор каждые 10 мин.

Для мод.12/22: Необходимо отключать прибор каждые 20/25 мин.

## Уровень производимого шума

Уровень постоянного шума, производимого прибором, не превышает 70 дБ.

2. УСТАНОВКА

2.1 Упаковка и транспортировка прибора

При распаковке прибора необходима осторожность. Поднимайте прибор аккуратно, при необходимости используйте инструменты.

Важно

После освобождения прибора от упаковки удостоверьтесь в отсутствии механических повреждений. При наличии повреждений, не используйте прибор до осмотра его квалифицированным специалистом.

Не оставляйте упаковочные материалы в местах, доступных детям.

2.2 Подключение прибора

Перед подключением прибора убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, указанному на шильдике прибора.

Шильдик расположен на фронтальной поверхности над выключателем.

Если розетка не соответствует вилке, поставляемой с прибором, пригласите специалиста для замены розетки. Важно: электрик, производящий работы, должен проверить соответствие сечения провода нагрузке. Запрещается использование адапторов.

В случае необходимости возможно использование стандартных гибких удлинителей.

Важно

Данная операция должна производиться только специалистами.

Трехфазный двигатель. После включения необходимо проверить направление вращения двигателя, оно должно соответствовать стрелке на приборе. В случае несоответствия отключите вилку из розетки, откройте вилку и поменяйте контакты местами.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Описание прибора

### GM

Прибор предназначен для натирания сыра, хлеба, сухофруктов и сухого бисквита.

Компоненты:

- Двигатель

- Выключатель

- Поддон

- Рычаг

- Выход готового продукта

### GS

Прибор предназначен для натирания сыра, хлеба, сухофруктов и сухого бисквита.

Компоненты:

- Двигатель

- Выключатель

- Поддон

- Рычаг

- Выход готового продукта

3.2 Включение/выключение

Для включения прибора нажмите зеленую кнопку «0».

Для выключения прибора нажмите красную кнопку «I».

### Внимание!

Защитная панель предохраняет прибор от включения после временного отключения электроэнергии.

3.3 Работа прибора

Важно

Перед первым использованием тщательно промойте насадки теплой водой.

- Поднимите рычаг.

- Разместите хлеб или сыр в контейнере терки в умеренном количестве.

- Подключите прибор к электросети.

- Включите терку, следуя инструкциям.

- По окончании работы отключите прибор из розетки и прочистите.

4. УХОД

4.1 Чистка

### Внимание!

Перед чисткой прибор необходимо выключить и отключить от электросети.

Не погружайте прибор в воду и не используйте вещества и материалы, способные повредить наружные поверхности. Не промывайте насадки и сам прибор в посудомоечной машине.

По окончании каждого рабочего цикла:

- Прочистите наружные поверхности влажной тканью.

- Отсоедините насадки.

- Для чистки насадок используйте нейтральное мыло или средства для мытья посуды.

- Перед повторным использованием или хранением прибор следует вытереть насухо.

#### ПОМОЩЬ И ГАРАНТИЯ

  - Помощь

Если прибор не включается, прежде чем обратиться в сервисную службу для тестирования и ремонта, убедитесь, что:

- вилка прибора правильно включена в розетку;

- выключатель находится в позиции «I»;

- розетка исправна. Для проверки подключите прибор к другой розетке.

- прибор чистый и ничего не мешает свободному вращению двигателя.

При обращении в сервисную службу необходимо указать модель, серийный номер и проблему, возникшую с прибором.

  - Гарантия

Производитель гарантирует бесперебойную работу прибора в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не действительна в случае:

- использования прибора не по назначению

- нарушения правил данной инструкции

- форсмажорных обстоятельств

- самостоятельного ремонта прибора

Гарантийное обслуживание прибора производится только при наличии заполненного гарантийного талона и печати продавца.

Покупатель несет все расходы по доставке прибора к месту гарантийного ремонта.

Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования и травмы                     персонала, вызванные неправильным использованием прибора.